УДК 004.942:504.3.054

ПЕКУНОВ В.В., канд. техн. наук

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Предлагается новая многофазная многокомпонентная модель образования и распространения загрязнений. Модель учитывает наиболее значимые факторы: турбулентность, перенос излучения, тепла, пыли и реагирующих газов, динамику водяного пара и капель, конденсацию и испарение капель, поглощение газов каплями. Применен новый подход к моделированию капельных фаз. Модель может применяться для прогнозирования концентраций загрязнителей в воздушном бассейне большого города и в окрестности энергетических предприятий.

Данная работа посвящена актуальной проблеме моделирования образования и распространения загрязнений в воздушной среде. Известные автору работы не учитывают должным образом наиболее значимые факторы: а) первичное загрязнение при выбросе и переносе твердых, жидких и газообразных веществ в турбулентных воздушных потоках, б) вторичное загрязнение в результате проходящих химических реакций, в) распространение прямого и рассеянного излучения, оказывающего влияние на процессы тепло- и массообмена, инициирующего фотохимические реакции, г) поглощение газообразных загрязнителей каплями атмосферной воды и выпадение кислотных осадков. Нами предлагается модель, в достаточно полной мере учитывающая эти и другие факторы.

Введем правую систему координат (x1, x2, x3) с вертикальной осью Ox3.

∇2ψj=−ωj;   j = 1, 2, 3;

∂ωj∂t+U⋅∇ωj=∇2νмол+νтурбωj+ω⋅∇Uj+Fj;

F=bg∂T∂x2;−bg∂T∂x1;0;

U=∇×ψ;

ω=∇×U;

∂T∂t+U⋅∇T=∇⋅λ0c⋅ρ+αTνтурб⋅∇T++WIдифф+WIпрc⋅ρ,

где  — векторный потенциал,  — вектор вихря, U — вектор скорости основной фазы, мол и турб — молекулярная и турбулентная вязкости, T — температура, 0, c, , b — теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность и термический коэффициент расширения воздуха,  — коэффициенты. Модель турбулентности Абрамовича-Секундова:

∂νтурб∂t+U⋅∇νтурб=∇⋅νмол+κνтурб⋅∇νтурб++νтурбfνтурб8νмолD−γS;

S=νтурбνмол+βνтурбLmin2;

D=i=13j=13∂Ui∂xj∂Ui∂xj+∂Uj∂xi;

fz=0,2z2+1,47z+0,2z2−1,47z+1,

где  = 2,0,  = 50,0,  = 0,06, Lmin — кратчайшее расстояние до стенки.

∂Cj∂t+U+Wj⋅∇Cj=∇⋅DCj+αCjνтурб∇Cj−−ΔCj+dCjdt;

j=1,N;

ΔCj=i=1ZΦj,i0+i=1Z−1Φj,i+1−+i=2ZΦj,i−1+;

dCidt=k=1qRikAkm=1NCmLmk−k=1qLikAkm=1NCmLmk;

i=1,N,

где C — вектор концентраций веществ (газов и переносимых воздухом пылевых частиц), Wj, DCj  — скорость витания и коэффициент диффузии j-го вещества, N — число веществ, q — число химических реакций, Rik и Lik — стехиометрические коэффициенты при i-м веществе в правой и левой частях k-й реакции, Ak = Ak(T) — константа скорости k-й реакции. Для фотохимических реакций Ak отлична от нуля лишь в случае, если суммарная освещенность превышает заданный стартовый порог.

Особо выделим уравнение диффузии пара с концентрацией Cп=Ci=п:

∂Cп∂t+U+Wп⋅∇Cп=∇⋅Dп0+αCпνтурб∇Cп−−ΔCп+dCпdt;

ΔCп=1Mki=1ZΦi0+i=1Z−1Φi+1−+i=2ZΦi−1+,

где Dп0 — коэффициент диффузии пара, Mk — молярная масса воды. Уравнения переноса диффузного излучения в Nrad диапазонах (в последнем диапазоне — тепловое инфракрасное излучение) по модели K.N.Liou:

∇2I00,j=βtj3αtjI00,j−Ftj;

j=1,Nrad;

Ftj=3βsjF0j4π,  если j<Nrad;

WIдифф=j=1Nrad4παtjI00,j−43πFtj;

WIпр=j=1Nrad−1βejF0j,

где I00,j — первый компонент разложения интенсивности излучения в j-м диапазоне (метод сферических гармоник), F0j — интегральная освещенность (прямое солнечное излучение), λ1j и λ2j — начальная и конечная длины волн, B(T) — функция Планка, βej, αtj, βsj — коэффициенты ослабления, поглощения и рассеивания. F0j находится обратной трассировкой луча, что существенно упрощает вычисления, особенно в областях сложной формы.

Запишем уравнения для фазы тяжелых пылевых частиц:

∂Upj∂t+Up⋅∇Upj=∇⋅νpмол+ανтурб⋅∇Upj−−gj+FpU−Upj;

j = 1, 2, 3;

∂ρp∂t+Up⋅∇ρp=∇⋅Dρ+αρνтурб⋅∇ρp−−ρp⋅∇⋅Up,

где Up — вектор скорости пылевой фазы, pмол — кинематическая вязкость пылевой фазы, g1 = 0, g2 = 0, g3 = g, FpΔU — сила сопротивления частицы потоку, p — плотность пыли, Dp и p — коэффициенты.

Предлагаем новый подход для моделирования фазы капель из Z компонентов. Основные уравнения имеют вид:

∂ρki∂t+U+Wki⋅∇ρki=∇⋅Dρki+αρkνтурб⋅∇ρki−−ρki⋅∇⋅U+Wki+Δρki;

∂Nki∂t+U+Wki⋅∇Nki=∇⋅DNki+αNkνтурб⋅∇Nki−−Nki⋅∇⋅U+Wki+ΔNki;

Wki=0;0;−ΔiU;

FkiΔiU−g=0;

i=1,Z;

Δρki=Φi0+Φi+1−+Φi−1+++1τ−Δ+ρki−Δ−ρki+Δ+ρki−1+Δ−ρki+1;

ΔNki=1τ−Δ+Nki−Δ−Nki+Δ+Nki−1+Δ−Nki+1;

Δ−Nki=xidi**niDdD;

Δ+Nki=diyiniDdD;

Φi0=πdi**diniD⋅D⋅LiDdD;

Φi−=πxidi**niD⋅D⋅LiDdD;

Φi+=πdiyiniD⋅D⋅LiDdD;

Δ−ρki=π6ρkixidi**niD⋅D3dD;

Δ+ρki=π6ρkidiyiniD⋅D3dD;

niD=aiD+bi;

∂γji∂t+U+Wki⋅∇γji=∇⋅Dγji+αγνтурб⋅∇γji++Δγji;

j=1,N;

Δγji=Φj,i0+Φj,i+1−+Φj,i−1+++1τ−Δ+ρkiγjiρki−Δ−ρkiγjiρki+Δ+ρki−1γji−1ρki−1+Δ−ρki+1γji+1ρki+1;

Φj,i0=πdi**diniD⋅D⋅LjiDdD;

Φj,i−=πxidi**niD⋅D⋅LjiDdD;

Φj,i+=πdiyiniD⋅D⋅LjiDdD;

di=yi,   если  i=Z+1  или  Cп<Cповiyi;

di**=xi−τ2Lixiρkixi,  если  Cп<Cповixi;

где ρki, Nki, Uki — плотность, концентрация и вектор скорости i-го компонента, Dρki, DNki, Dγji и  — коэффициенты, FkiΔU — сила сопротивления потоку с учетом деформации,  — шаг интегрирования по времени, Li(D) и LjiD — потоки пара и j-го газа между i-м компонентом и средой, ρki — плотность воды, γji — концентрация j-го газа в каплях i-го компонента, Cповid — концентрация пара на поверхности капли (с поправками Кельвина и Кехлера).

Предложен алгоритм расчета параметров ai и bi кусочных распределений (линейных при полном заполнении [капли с диаметрами от di до di+1] и равномерных при частичном заполнении [с поиском начала xi или конца yi заполнения]) путем интерполяции по значениям ρki и Nki. Алгоритм работает даже с разрывными распределениями, которые могут недостаточно корректно обрабатываться при использовании традиционных подходов [1, 2, 3]. В данной работе алгоритм не приводится всвязи с большим объемом, его подробное описание можно найти в статье [4].

Для численного интегрирования уравнений переноса используется локально-одномерное расщепление (неявная разностная схема), для уравнений Пуассона и Гельмгольца — верхняя релаксация (с «шахматным» порядком обхода узлов и чебышевским ускорением), для уравнений химической кинетики предложена компромиссная разностная схема ([5], синтез схем Рожкова и Адамса-Моултона), обладающая хорошей устойчивостью и приемлемой точностью при невысокой трудоемкости. Также применяется метод Гира.

Таким образом, в данной работе предложена трехмерная многофазная многокомпонентная модель образования и распространения загрязнений. Модель учитывает наиболее значимые факторы и включает нестандартную подсистему уравнений, описывающих динамику и кинетику капельной фазы и работающую даже с разрывными распределениями капель. Сравнение результатов экспериментов с использованием данных уравнений и с применением лагранжевого подхода показало, что наш метод моделирования капель имеет крайне низкие трудозатраты (в 540 раз меньше, чем при прямом моделировании 1000 капель), имеет относительную погрешность до 18% для плотности и до 35% по поглощенным загрязнителям. Модель апробирована в численных экспериментах [6] на многопроцессорных системах МВС-1000, в том числе на реальных данных. На базе предложенной модели разработана программа параллельного численного моделирования образования и распространения твердых, жидких и газообразных загрязнителей AirEcology-P.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки (грант РНП.2.2.1.1.7280).

Список литературы

- Aloyan A.E., Arutyunyan V.O., Louzan P.I. Numerical modeling of the gas-aerosol interaction in the atmoshpere // Измерения, моделирование и информационные системы как средства снижения загрязнений на городском и региональном уровне : Тр. Междунар. науч. конф. «ENVIROMIS 2002». — Томск, 2002. — Т.1. — С.158-164.

- Zhang M., Lin W., Bretherton C.S., Hack J.J., Rasch P.J. A Modified Formulation of Fractional Stratiform Condensation Rate in the NCAR Community Atmospheric Model (CAM2) // J. Geophys. Res. — 2003. — Vol. 108. — No. D1. — pp. ACL 10-1.

- FLUENT 6 User’s Guide. — Fluent Inc., 2001.

- Пекунов В.В., Ясинский Ф.Н. Математическая модель микроклимата в производственных помещениях с повышенной влажностью // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 2006. — №2. — С.128-133.

- Пекунов В.В. Компромиссная разностная схема для уравнений химической кинетики на основе схем Адамса-Моултона и Рожкова // Вестник ИГЭУ. — Иваново, 2005. — Вып.4. — С.92-95.

- Пекунов В.В., Ясинский Ф.Н. Параллельное решение задачи численного моделирования распространения загрязнений в воздушном бассейне большого города и в окрестности предприятия. Препринт. М.: Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, 2003.  №36.

Зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, свидетельство №2006611068, 21.03.2006.